LED Blinking:

******************LED.h*************

#ifndef LED_H

#define LED_H

#include "main.h"

void LED_Init(void);

void LED_Blink(void);

#endif

***************************LED.c**************

#include "led.h"

void LED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();  // Enable GPIOC clock

// PC13 LED OFF initially (active-low)

HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;

GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;

HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

void LED_Blink(void)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);

HAL_Delay(2000);

}

Status on I2C, with LED Blink: